OBJETIVO: Definir o roteiro de trabalho e os parâmetros para o Controle do

Processo.

|  | PRODUTO Nome: Luminária 8 aletas 150W Código: S/N Cliente: ESB Peso peça: 1,090g Material: SAE 305 Molde Nº: S/N N° Cav.: 01 Produção/Hora: 70 Peças/Hora |
| --- | --- |
|  | INJEÇÃO DO PRODUTO Injetora Nº: 450TON. Temperatura do Alumínio: 660°c ± 20°c Tol. Parâmetro de injeção: Última Página |

| Cuidados com setup | Processo | Evidência |
| --- | --- | --- |
| - Verificar as condições gerais da matriz, lubrificação, nível do alumínio, nível de granulado do pistão e desmoldante. | IT 007 – Manutenção de máquinas | Anexo 01: IT 007 – Check List de máquinas |
| - Verificar a temperatura da liga de alumínio sempre antes de injetar, verificar a temperatura e tolerância na IT do produto. | IT 005 – Fundição e preparação de alumínio Índice - 09 | Anexo 02: IT 005 – Controle de limpeza e temperatura do material |
| - Usar escorificante no banho. Seguir o procedimento descrito na IT 005 – Fundição e Preparação de Alumínio. |  |  |
| - Desgaseificar. Seguir o procedimento descrito na IT 005 – Fundição e Preparação de Alumínio. |  |  |
| - Verificar o comprimento dos extratores; | FASE B – IT 010 – Setup de injetoras | N/A |
| - Após o molde encaixado no lugar, verificar se as laxas estão presas corretamente; | FASE B – IT 010 – Setup de injetoras | N/A |
| - A seguir colocar as mangueiras de refrigeração do molde, verificar a inexistência de vazamentos e o funcionamento correto do sistema de refrigeração; (Caso aplicável) |  |  |
| - Abrir e fechar a matriz à vazio (s/ alumínio) para testar o funcionamento da mesma; |  |  |
| - Injetar peças de amostras até conseguir qualidade desejada; | FASE C – IT 010 Setup de Injetora | IT 001 – Diário de produção |
| - Fazer teste de sanidade e/ou teste dimensional, (caso necessário para liberação de produção.) | IT 015 / RD - do produto | Anexo 01 – IT 015 – Controle de Porosidade / Relatório Dimensional (RD) |
| - Se estiver ok, liberar para a produção; | IT 001 – Diário de Produção | Liberação de Setup – Diário de Produção |
| - Injetar até concluir OP; | IT 001 – Diário de produção |  |
| - Separar peças não conforme. |  |  |

|  | TESTE DE SANIDADE FURAÇÃO + PNP Para verificar possível porosidade fazer a furação conforme a parte da operação de acabamento “Furação” contida nesta IT. Utilizar o PNP para verificar profundidade dos furos internos. Colocar a peça na mesa de aferição para ver possível empenamento. Utilizar o esquadro de fio para verificar a planicidade interna. Com o teste feito e aprovado, retornar a peça do teste para a produção, após as peças são liberadas para segmento da injeção. |
| --- | --- |
|  | QUEBRA DO CANAL A quebra de canal deve ser feita pelo operador de injetora durante o ciclo de injeção, retirar os pulmões, e com o auxílio do gabarito especifico, prende a peça e retirar o canal puxando ele para dentro com um pegar especifico conforme imagem ao lado. Após esse processo o acabamento deve separar as peças nas caixas abaixo. AZUL é peça conforme, AMARELA peças em análise VERMELHA peças e canal não conforme. (Na ausência de caixa vermelha, identificar o produto N/C nas demais caixas) Após o término do processo transportar as peças para a lixa. |
|  | LIXAÇÃO Lixar todo o entorno da peça com uma lixa cinta de 36 grãos de graduação. Separar as peças conformes das não conformes se necessário. Após o final do processo, transportar as peças para a furação |
| B A | FURAÇÃO Primeiro furo - Encaixar a peça no gabarito e fazer a furação central com uma broca de 15,5 mm aço rápido, imagem ao lado. Segundo furo – Encaixar a peça no gabarito e fazer a furação dupla das orelhas do produto com uma broca de 8,5mm aço rápido, imagem ao lado. Terceiro furo – Encaixar a peça no gabarito, fazer a furação no ponto B, depois no ponto A e em seguida ligar o ponto A ao B com uma broca de 8,5mm broca fresa, imagem ao lado. Com o gabarito especifico, desobstruir os três furos centrais da peça na prensa pneumática conforme imagem ao lado Separar as peças conformes das não conformes se necessário. Após o término de processo, as peças devem ser transportadas para o setor de inspeção final e embalagem. |
|  | INSPEÇÃO FINAL E EMBALAGEM Fazer a INSPEÇÃO VISUAL 100%, verificar IT 013 – Inspeção Final dos Produtos e por fim embalar as peças em pallets e passar o filme stretch por toda a volta e completar com a fita de arquear. Quant. por caixa: Conforme pedido do cliente. |

PARÂMETRO DE INJEÇÃO 250TON

| TOLERÂNCIA DE PARÂMENTRO NA 250TON |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO | TOLERÂNCIA | DESCRIÇÃO | TOLERÂNCIA |  |
| Rampa Fase 01: [s] | 0.00 | Pressão Contraste: [Bar] | ± 10 |  |
| Vel. Fase 01: [%] | ± 5 | Tempo Comp.: [s] | ± 1 |  |
| Partida Fase 02: [mm] | ± 30 | Tempo Resf.: [s] | ± 1 |  |
| Rampa Fase 02: [s] | 0.00 | Vel. Acomp. Molde: [%] | ± 5 |  |
| Vel. Fase 02: [%] | ± 5 | Parar Injeção: [mm] | ± 30 |  |
| Partida Fase 03: [mm] | ± 30 | Atraso Retorno: [s] | ± 1 |  |
| Vel. Fase 03: [%] | ± 5 |  |  |  |
| Partida Multip. [mm] | ± 30 |  |  |  |

PARÂMETRO DE INJEÇÃO 450TON

| TOLERÂNCIA DE PARÂMENTRO NA 450TON |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO | TOLERÂNCIA | DESCRIÇÃO | TOLERÂNCIA |  |
| Rampa Fase 01: [s] | 0.00 | Vel. Multip.: [%] | ± 5 |  |
| Vel. Fase 01: [%] | ± 5 | Atraso Mult.: [s] | ± 1 |  |
| Partida Fase 02: [mm] | ± 30 | Pressão Multip.: [bar] | ± 20 |  |
| Rampa Fase 02: [s] | 0.00 | Tempo Comp.: [s] | ± 1 |  |
| Vel. Fase 02: [%] | ± 5 | Tempo Resf.: [s] | ± 1 |  |
| Partida Fase 03: [mm] | ± 30 | Vel. Acomp. Molde: [%] | ± 5 |  |
| Vel. Fase 03: [%] | ± 5 | Parar Injeção: [mm] | ± 30 |  |
| Partida Multip. [mm] | ± 30 | Atraso Retorno: [s] | ± 1 |  |