OBJETIVO: Definir o roteiro de trabalho e os parâmetros para o Controle do

Processo.

|  | PRODUTO Nome: Tampa Porta Escova Código: 200124004 Cliente: Imobras Peso peça: 0,126g Material: SAE 305 Molde Nº: 296 N° Cav.: 04 Produção/Hora: 280 peças |
| --- | --- |
|  | INJEÇÃO DO PRODUTO Injetora Nº: 250TON/300TON Temperatura do Alumínio: 660° ± 20°Tol. Parâmetros de Injeção 300TON: Pressão: 140bar ± 20bar Fechamento: 150Ton - Ajuste de parâmetro: Conforme necessidade da peça, o responsável é o Líder de fundição/Injeção. (Processo evidenciado / não documentado) Parâmetros de Injeção 250TON: Última página. |

| Cuidados com setup | Processo | Evidência |
| --- | --- | --- |
| - Verificar as condições gerais da matriz, lubrificação, nível do alumínio, nível de granulado do pistão e desmoldante. | IT 007 – Manutenção de máquinas | Anexo 01: IT 007 – Check List de máquinas |
| - Verificar a temperatura da liga de alumínio sempre antes de injetar, verificar a temperatura e tolerância na IT do produto. | IT 005 – Fundição e preparação de alumínio Índice - 09 | Anexo 02: IT 005 – Controle de limpeza e temperatura do material |
| - Usar escorificante no banho. Seguir o procedimento descrito na IT 005 – Fundição e Preparação de Alumínio. |  |  |
| - Desgaseificar. Seguir o procedimento descrito na IT 005 – Fundição e Preparação de Alumínio. |  |  |
| - Verificar o comprimento dos extratores; | FASE B – IT 010 – Setup de injetoras | N/A |
| - Após o molde encaixado no lugar, verificar se as laxas estão presas corretamente; | FASE B – IT 010 – Setup de injetoras | N/A |
| - A seguir colocar as mangueiras de refrigeração do molde, verificar a inexistência de vazamentos e o funcionamento correto do sistema de refrigeração; (Caso aplicável) |  |  |
| - Abrir e fechar a matriz à vazio (s/ alumínio) para testar o funcionamento da mesma; |  |  |
| - Injetar peças de amostras até conseguir qualidade desejada; | FASE C – IT 010 Setup de Injetora | IT 001 – Diário de produção |
| - Fazer teste de sanidade e/ou teste dimensional, (caso necessário para liberação de produção.) | IT 015 / RD - do produto | Anexo 01 – IT 015 – Controle de Porosidade / Relatório Dimensional (RD) |
| - Se estiver ok, liberar para a produção; | IT 001 – Diário de Produção | Liberação de Setup – Diário de Produção |
| - Injetar até concluir OP; | IT 001 – Diário de produção |  |
| - Separar peças não conforme. |  |  |

|  | QUEBRA DO CANAL: PRENSA HIDRÁULICA Após o término da injeção, as peças deverão ser transportadas para a retirada de canal na Prensa Hidráulica, verificar IT 008 – Prensa Hidráulica. AZUL é peça conforme, AMARELA peças em análise VERMELHA peças e canal não conforme. (Na ausência de caixa vermelha, identificar o produto N/C nas demais caixas) Ao término do processo, transportar para o jato de granalha. |
| --- | --- |
|  | JATO DE GRANALHA Jatear as peças no jato de granalha, com 3 min de tempo e uma potência de 60bar. Antes de ligar a máquina, verificar se o botão de emergência se encontra acionado; Verificar as condições da máquina, painel, granalha, óleo e demais fatores, consultar IT 011 – Jato de Granalha. Após o processo, transportar as peças para o setor de pintura. |

|  | PINTURA Pintar as peças na cor Preta com extremo cuidado para cobrir toda peça. Com a estufa cheia, ligar com temperatura programada em 180°C. Verificar IT 002 – Cabine de Pintura. Após o desligamento da estufa, retirar as peças com cautela para a embalagem. Ao fim do processo, transportar as peças para a expedição para embalagem. |
| --- | --- |
|  | INSPEÇÃO FINAL E EMBALAGEM Fazer a INSPEÇÃO VISUAL 100%, verificar IT 013 – Inspeção Final dos Produtos e por fim embalar as peças em Caixa de Papelão, N° 04A. Com camadas de 9 peças, organizar as peças com jornal para as peças não danificar ou riscar. Quant. por caixa: 150 peças. |

| TOLERÂNCIA DE PARÂMENTRO NA 250TON |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO | TOLERÂNCIA | DESCRIÇÃO | TOLERÂNCIA |  |
| Rampa Fase 01: [s] | 0.00 | Pressão Contraste: [Bar] | ± 10 |  |
| Vel. Fase 01: [%] | ± 5 | Tempo Comp.: [s] | ± 1 |  |
| Partida Fase 02: [mm] | ± 30 | Tempo Resf.: [s] | ± 1 |  |
| Rampa Fase 02: [s] | 0.00 | Vel. Acomp. Molde: [%] | ± 5 |  |
| Vel. Fase 02: [%] | ± 5 | Parar Injeção: [mm] | ± 30 |  |
| Partida Fase 03: [mm] | ± 30 | Atraso Retorno: [s] | ± 1 |  |
| Vel. Fase 03: [%] | ± 5 |  |  |  |
| Partida Multip. [mm] | ± 30 |  |  |  |

PARÂMETRO DE INJEÇÃO 250TON

PARÂMETRO DE INJEÇÃO 450TON

| TOLERÂNCIA DE PARÂMENTRO NA 450TON |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO | TOLERÂNCIA | DESCRIÇÃO | TOLERÂNCIA |  |
| Rampa Fase 01: [s] | 0.00 | Vel. Multip.: [%] | ± 5 |  |
| Vel. Fase 01: [%] | ± 5 | Atraso Mult.: [s] | ± 1 |  |
| Partida Fase 02: [mm] | ± 30 | Pressão Multip.: [bar] | ± 20 |  |
| Rampa Fase 02: [s] | 0.00 | Tempo Comp.: [s] | ± 1 |  |
| Vel. Fase 02: [%] | ± 5 | Tempo Resf.: [s] | ± 1 |  |
| Partida Fase 03: [mm] | ± 30 | Vel. Acomp. Molde: [%] | ± 5 |  |
| Vel. Fase 03: [%] | ± 5 | Parar Injeção: [mm] | ± 30 |  |
| Partida Multip. [mm] | ± 30 | Atraso Retorno: [s] | ± 1 |  |

PARÂMETRO DE INJEÇÃO 300TON