OBJETIVO: Definir o roteiro de trabalho e os parâmetros para o Controle do

Processo.

|  | PRODUTO Nome: Manípulo pequeno Código: 260.33.430 Cliente: Perto Peso peça: 0,092g Material: SAE 305 Molde Nº: 248/2A N° Cav.: 02 Produção/Hora: 140 Peças/Hora |
| --- | --- |
|  | INJEÇÃO DO PRODUTO Injetora Nº: 200ton. Temperatura do Alumínio: 680° ± 20°Tol. Parâmetros de Injeção: Pressão: 120bar ± 20bar Fechamento: 150ton. - Ajuste de parâmetro: Conforme necessidade da peça, o responsável é o Líder de fundição/Injeção. (Processo evidenciado / não documentado) |

| Cuidados com setup | Processo | Evidência |
| --- | --- | --- |
| - Verificar as condições gerais da matriz, lubrificação, nível do alumínio, nível de granulado do pistão e desmoldante. | IT 007 – Manutenção de máquinas | Anexo 01: IT 007 – Check List de máquinas |
| - Verificar a temperatura da liga de alumínio sempre antes de injetar, verificar a temperatura e tolerância na IT do produto. | IT 005 – Fundição e preparação de alumínio Índice - 09 | Anexo 02: IT 005 – Controle de limpeza e temperatura do material |
| - Usar escorificante no banho. Seguir o procedimento descrito na IT 005 – Fundição e Preparação de Alumínio. |  |  |
| - Desgaseificar. Seguir o procedimento descrito na IT 005 – Fundição e Preparação de Alumínio. |  |  |
| - Verificar o comprimento dos extratores; | FASE B – IT 010 – Setup de injetoras | N/A |
| - Após o molde encaixado no lugar, verificar se as laxas estão presas corretamente; | FASE B – IT 010 – Setup de injetoras | N/A |
| - A seguir colocar as mangueiras de refrigeração do molde, verificar a inexistência de vazamentos e o funcionamento correto do sistema de refrigeração; (Caso aplicável) |  |  |
| - Abrir e fechar a matriz à vazio (s/ alumínio) para testar o funcionamento da mesma; |  |  |
| - Injetar peças de amostras até conseguir qualidade desejada; | FASE C – IT 010 Setup de Injetora | IT 001 – Diário de produção |
| - Fazer teste de sanidade e/ou teste dimensional, (caso necessário para liberação de produção.) | IT 015 / RD - do produto | Anexo 01 – IT 015 – Controle de Porosidade / Relatório Dimensional (RD) |
| - Se estiver ok, liberar para a produção; | IT 001 – Diário de Produção | Liberação de Setup – Diário de Produção |
| - Injetar até concluir OP; | IT 001 – Diário de produção |  |
| - Separar peças não conforme. |  |  |

|  | QUEBRA DO CANAL Após o término da injeção, as peças devem ser transportadas para a retirada manual do canal e pulmões, após o término separa-las por caixas. AZUL é peça conforme, AMARELA peças em análise VERMELHA peças e canal não conforme. (Na ausência de caixa vermelha, identificar o produto N/C nas demais caixas) Após o término de processo, as peças devem ser transportadas para o setor de lixação. |
| --- | --- |
|  | LIXAÇÃO Lixar as peças nos locais indicados com a lixa cinta de 60 grão de graduação; Separar as peças conformes das não conformes, caso haja necessidade; Após a finalidade, transportar as peças para o setor de furação. |

|  | REBARBAÇÃO MANUAL Com uma broca de 5,5mm e um gabarito específico, furar a peça conforme imagem ao lado. Utilizar o PNP da imagem ao lado em média a cada 100 peças furadas para garantir o alinhamento do furo. Após finalizar o processo, transportar as peças para o Jato de Granalha. |
| --- | --- |
|  | JATO DE GRANALHA Jatear as peças no jato de granalha, com 3 min de tempo e uma potência de 60bar. Antes de ligar a máquina, verificar se o botão de emergência se encontra acionado; Verificar as condições da máquina, painel, granalha, óleo e demais fatores, consultar IT 011 – Jato de Granalha. Após o processo, transportar as peças para o setor de expedição para embalagem. |

|  | INSPEÇÃO FINAL E EMBALAGEM Fazer a INSPEÇÃO VISUAL 100%, verificar IT 013 – Inspeção Final dos Produtos e por fim embalar as peças em Caixa de Papelão, N° 04A. Quant. por caixa: 250 peças |
| --- | --- |