OBJETIVO: Definir o roteiro de trabalho e os parâmetros para o Controle do

Processo.

|  | PRODUTO Nome: SCHULZ - BIELA CSA 7,8 Código: 709.1451-0 Cliente: Schulz Peso peça: 0,66g Material: SAE 305 Molde Nº: 478/2A N° Cav.: 01 Produção/Hora: 70 Peças/Hora |
| --- | --- |
|  | INJEÇÃO DO PRODUTO Injetora Nº: 300ton. Temperatura do Alumínio: 660° ± 20°Tol. Parâmetros de Injeção 300TON: Pressão: 140bar ± 20bar Fechamento: 150Ton - Ajuste de parâmetro: Conforme necessidade da peça, o responsável é o Líder de fundição/Injeção. (Processo evidenciado / não documentado) |

| Informações de Limpeza da Liga e Início de Injeção | Processo | Evidência |
| --- | --- | --- |
| - Usar escorificante no banho. Seguir o procedimento descrito na IT 005 – Fundição e Preparação de Alumínio. | IT 005 – Fundição e preparação de alumínio Índice - 09 | Anexo 02: IT 005 – Controle de limpeza e temperatura do material |
| - Desgaseificar. Seguir o procedimento descrito na IT 005 – Fundição e Preparação de Alumínio. |  |  |
| - Utilizar do Modificador de Silício. Seguir o procedimento descrito na IT 005 – Fundição e Preparação de Alumínio. |  |  |
| - Verificar a temperatura da liga de alumínio sempre antes de injetar, verificar a temperatura e tolerância na IT do produto. | IT 005 – Fundição e preparação de alumínio Índice - 09 | Anexo 02: IT 005 – Controle de limpeza e temperatura do material |
| - Ao iniciar retirar a pressão de injeção, injetar 5 a 10 peças para aquecer o molde, após, ligar a pressão e injetar até a peça estar conforme. | IT 010 – Preparação Para Injetoras |  |
| - Fazer teste de sanidade e/ou teste dimensional, (caso necessário para liberação de produção). | IT 015 / RD - do produto | Anexo 01 – IT 015 – Controle de Porosidade / Relatório Dimensional (RD) |
| - Se a peça estiver conforme, liberar para a produção. | IT 001 – Diário de Produção | Liberação de Setup – Diário de Produção |
| - Injetar até concluir OP. | IT 001 – Diário de produção |  |

|  | TESTE DE SANIDADE USINAGEM E MEDIÇÃO As peças devem ser cortadas e usinadas 2mm conforme imagem ao lado, para verificação de possíveis porosidade. Utilizar o esquadro e mesa de aferição para verificar possível empenamento do produto Com o teste feito e aprovado, as peças são liberadas para segmento da injeção. Após a injeção, as peças são transportadas para a quebra de canal. |
| --- | --- |
|  | QUEBRA DO CANAL Após o término da injeção, as peças devem ser transportadas para a retirada manual do canal e pulmões, após o término separa-las por caixas. AZUL é peça conforme, AMARELA peças em análise VERMELHA peças e canal não conforme. (Na ausência de caixa vermelha, identificar o produto N/C nas demais caixas) Após o término de processo, as peças devem ser transportadas para o setor de lixação. |

|  | LIXAÇÃO Lixar todo o entorno da peça com uma lixa cinta de 86 grãos de graduação. Separar as peças conformes das não conformes se necessário. Após o final do processo transportar as peças para o setor de rebarbação manual. |
| --- | --- |
|  | REBARBAÇÃO MANUAL Com a utilização dos gabaritos específicos, desobstruir o curo centrar, a rebarba comprida e o pino inferior conforme imagens ao lado. Após o término desta operação, as peças são enviadas para a usinagem em terceiros. |
|  | ENVIO PARA TERCEIROS: USINAGEM Após o processo de rebarbação manual, as peças são separadas e enviadas para serviço de Usinagem. Identificar e contar as peças. As peças retornam com a usinagem efetuadas nos dois pontos da imagem ao lado Após o recebimento e feito a inspeção nas peças, conforme liberação das peças, é transferido para a inspeção final e embalagem |

|  | INSPEÇÃO FINAL E EMBALAGEM Fazer a INSPEÇÃO VISUAL 100%, verificar IT 013 – Inspeção Final dos Produtos e por fim embalar as peças em Caixa de Papelão, N° 04A. Quant. por caixa: peças. |
| --- | --- |