OBJETIVO: Definir o roteiro de trabalho e os parâmetros para o Controle do

Processo.

|  | PRODUTO Nome: Mancal Código: 709.1165-0 Cliente: Schulz Peso peça: 0,191g Material: SAE 305 Molde Nº: 476 N° Cav.: 04 Produção/Hora: 280 Peças/Hora |
| --- | --- |
|  | INJEÇÃO DO PRODUTO Injetora Nº: 450ton Temperatura do Alumínio: 660° ± 20°Tol. Parâmetros de Injeção: Pressão: 140bar ± 20bar Parâmetros de Injeção 450TON: Última página.) |

| Cuidados com setup | Processo | Evidência |
| --- | --- | --- |
| - Verificar as condições gerais da matriz, lubrificação, nível do alumínio, nível de granulado do pistão e desmoldante. | IT 007 – Manutenção de máquinas | Anexo 01: IT 007 – Check List de máquinas |
| - Verificar a temperatura da liga de alumínio sempre antes de injetar, verificar a temperatura e tolerância na IT do produto. | IT 005 – Fundição e preparação de alumínio Índice - 09 | Anexo 02: IT 005 – Controle de limpeza e temperatura do material |
| - Usar escorificante no banho. Seguir o procedimento descrito na IT 005 – Fundição e Preparação de Alumínio. |  |  |
| - Desgaseificar. Seguir o procedimento descrito na IT 005 – Fundição e Preparação de Alumínio. |  |  |
| - Verificar o comprimento dos extratores; | FASE B – IT 010 – Setup de injetoras | N/A |
| - Após o molde encaixado no lugar, verificar se as laxas estão presas corretamente; | FASE B – IT 010 – Setup de injetoras | N/A |
| - A seguir colocar as mangueiras de refrigeração do molde, verificar a inexistência de vazamentos e o funcionamento correto do sistema de refrigeração; (Caso aplicável) |  |  |
| - Abrir e fechar a matriz à vazio (s/ alumínio) para testar o funcionamento da mesma; |  |  |
| - Injetar peças de amostras até conseguir qualidade desejada; | FASE C – IT 010 Setup de Injetora | IT 001 – Diário de produção |
| - Fazer teste de sanidade e/ou teste dimensional, (caso necessário para liberação de produção.) | IT 015 / RD - do produto | Anexo 01 – IT 015 – Controle de Porosidade / Relatório Dimensional (RD) |
| - Se estiver ok, liberar para a produção; | IT 001 – Diário de Produção | Liberação de Setup – Diário de Produção |
| - Injetar até concluir OP; | IT 001 – Diário de produção |  |
| - Separar peças não conforme. |  |  |

|  | QUEBRA DO CANAL Após o término da injeção, as peças devem ser transportadas para a retirada manual do canal e pulmões, após o término separa-las por caixas. AZUL é peça conforme, AMARELA peças em análise VERMELHA peças e canal não conforme. (Na ausência de caixa vermelha, identificar o produto N/C nas demais caixas) Após o término de processo, as peças devem ser transportadas para o setor de lixação. |
| --- | --- |
|  | LIXAÇÃO Lixar todo o entorno da peça com uma lixa cinta de 36 grãos de graduação. Separar as peças conformes das não conformes se necessário. Após o final do processo transportar as peças para o setor de rebarbação manual. |

|  | REBARBAÇÃO MANUAL Com os respectivos gabaritos desobstruir as rebarbas dos 2 rasgos laterais e dos 2 rasgos internos em forma de triângulo. Com um pino de 5,5mm desobstruir os 4 furos laterais da peça. Com um pino de 14,95mm desobstruir o furo interno. Após o término da operação transportar as peças para a expedição para envio a usinagem. |
| --- | --- |
|  | JATO DE GRANALHA Jatear as peças no jato de granalha, com 3 min de tempo e uma potência de 60bar. Antes de ligar a máquina, verificar se o botão de emergência se encontra acionado; Verificar as condições da máquina, painel, granalha, óleo e demais fatores, consultar IT 011 – Jato de Granalha. Após o processo, transportar as peças para usinagem por terceiros. |

|  | ENVIO PARA TERCEIROS: USINAGEM Após o processo de rebarbação manual, as peças são separadas e enviadas para serviço de Usinagem. Identificar e contar as peças. As peças retornam com a usinagem efetuadas nos dois pontos da imagem ao lado Após o recebimento e feito a inspeção nas peças, conforme liberação das peças, é transferido para a inspeção final e embalagem. |
| --- | --- |
|  | INSPEÇÃO FINAL E EMBALAGEM Fazer a INSPEÇÃO VISUAL 100%, verificar IT 013 – Inspeção Final dos Produtos e por fim embalar as peças em caixa de papelão, N° 04A. Quant. por caixa: 60 peças. |

PARÂMETRO DE INJEÇÃO 450TON

| TOLERÂNCIA DE PARÂMENTRO NA 450TON |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO | TOLERÂNCIA | DESCRIÇÃO | TOLERÂNCIA |  |
| Rampa Fase 01: [s] | 0.00 | Vel. Multip.: [%] | ± 5 |  |
| Vel. Fase 01: [%] | ± 5 | Atraso Mult.: [s] | ± 1 |  |
| Partida Fase 02: [mm] | ± 30 | Pressão Multip.: [bar] | ± 20 |  |
| Rampa Fase 02: [s] | 0.00 | Tempo Comp.: [s] | ± 1 |  |
| Vel. Fase 02: [%] | ± 5 | Tempo Resf.: [s] | ± 1 |  |
| Partida Fase 03: [mm] | ± 30 | Vel. Acomp. Molde: [%] | ± 5 |  |
| Vel. Fase 03: [%] | ± 5 | Parar Injeção: [mm] | ± 30 |  |
| Partida Multip. [mm] | ± 30 | Atraso Retorno: [s] | ± 1 |  |