OBJETIVO: Definir o roteiro de trabalho e os parâmetros para o Controle do

Processo.

|  | PRODUTO Nome: Cabeçote dianteiro 100 CIL ISO com Am. Código: 60511 Cliente: Bel Air Peso peça: 0,800g Material: SAE 305 Molde Nº: 490 N° Cav.: 01 Produção/Hora: 70 peças por hora |
| --- | --- |
|  | INJEÇÃO DO PRODUTO Injetora Nº: 250Ton. Temperatura do Alumínio: 660°c ± 20°c Tol. Parâmetro de injeção Última Página. |

| Cuidados com setup | Processo | Evidência |
| --- | --- | --- |
| - Verificar as condições gerais da matriz, lubrificação, nível do alumínio, nível de granulado do pistão e desmoldante; | IT 007 – Manutenção de máquinas | Anexo 01: IT 007 – Check List de máquinas |
| - Usar escorificante no banho. Seguir o procedimento descrito na IT 005 – Fundição e Preparação de Alumínio. | IT 005 – Fundição e preparação de alumínio Índice - 09 | Anexo 02: IT 005 – Controle de limpeza e temperatura do material |
| - Desgaseificar. Seguir o procedimento descrito na IT 005 – Fundição e Preparação de Alumínio. |  |  |
| - Utilizar do Modificador de Silício. Seguir o procedimento descrito na IT 005 – Fundição e Preparação de Alumínio. |  |  |
| - Verificar o comprimento dos extratores; | FASE B – IT 010 – Setup de injetoras | N/A |
| - Após o molde encaixado no lugar, verificar se as laxas estão presas corretamente; | FASE B – IT 010 – Setup de injetoras | N/A |
| - A seguir colocar as mangueiras de refrigeração do molde, verificar a inexistência de vazamentos e o funcionamento correto do sistema de refrigeração; (Caso aplicável) |  |  |
| - Abrir e fechar a matriz à vazio (s/ alumínio) para testar o funcionamento da mesma; |  |  |
| - Injetar peças de amostras até conseguir qualidade desejada; | FASE C – IT 010 Setup de Injetora | IT 001 – Diário de produção |
| - Fazer teste de sanidade e/ou teste dimensional, (caso necessário para liberação de produção.) | IT 015 / RD - do produto | Anexo 01 – IT 015 – Controle de Porosidade / Relatório Dimensional (RD) |
| - Se estiver ok, liberar para a produção; | IT 001 – Diário de Produção | Liberação de Setup – Diário de Produção |
| - Injetar até concluir OP; | IT 001 – Diário de produção |  |
| - Separar peças não conforme. |  |  |

|  | TESTE DE SANIDADE: CORTE Cortas as peças no meio para ver a porosidade interna. Com o teste feito e aprovado, as peças são liberadas para segmento da injeção. Após o término de injeção, as peças devem ser transportadas para a quebra de canal. |
| --- | --- |
|  | QUEBRA CANAL: SERRA DE BANCADA Após o término da injeção, as peças deverão ser transportadas para a retirada de canal, na serra. separa-las por caixas. AZUL é peça conforme, AMARELA peças não conformes VERMELHA canal não conforme. (Na ausência de caixa vermelha, identificar o produto N/C nas demais caixas) Após o término de injeção, as peças devem ser transportadas para o setor de lixação. |

|  | LIXAÇÃO Lixar todo o entorno e a parte superior da peça com uma lixa cinta 100 grão de graduação; Separar as peças conformes das não conformes, caso haja necessidade; Após a finalidade do processo, transportar as peças para o setor de rebarbação manual. |
| --- | --- |
|  | REBARBAÇÃO MANUAL Com um Pino de 10mm, desobstruir os 4x furos na peça; Com um pino de 22,5mm, retirar a rebarba do furo central. Após o término do processo, transportar para o Jato de Granalha. |

|  | JATO DE GRANALHA Jatear as peças no jato de granalha, com 3 min de tempo e uma potência de 60bar. Antes de ligar a máquina, verificar se o botão de emergência se encontra acionado; Verificar as condições da máquina, painel, granalha, óleo e demais fatores, consultar IT 011 – Jato de Granalha. Após o processo, transportar as peças para o setor de expedição para embalagem. |
| --- | --- |
|  | INSPEÇÃO FINAL E EMBALAGEM Fazer a INSPEÇÃO VISUAL 100%, verificar IT 013 – Inspeção Final dos Produtos e por fim embalar as peças em Caixa de Papelão, N° 04A. Quant. por caixa: 36 peças. |

PARÂMETRO DE INJEÇÃO 250

| TOLERÂNCIA DE PARÂMENTRO NA 250TON |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO | TOLERÂNCIA | DESCRIÇÃO | TOLERÂNCIA |  |
| Rampa Fase 01: [s] | 0.00 | Pressão Contraste: [Bar] | ± 10 |  |
| Vel. Fase 01: [%] | ± 5 | Tempo Comp.: [s] | ± 1 |  |
| Partida Fase 02: [mm] | ± 30 | Tempo Resf.: [s] | ± 1 |  |
| Rampa Fase 02: [s] | 0.00 | Vel. Acomp. Molde: [%] | ± 5 |  |
| Vel. Fase 02: [%] | ± 5 | Parar Injeção: [mm] | ± 30 |  |
| Partida Fase 03: [mm] | ± 30 | Atraso Retorno: [s] | ± 1 |  |
| Vel. Fase 03: [%] | ± 5 |  |  |  |
| Partida Multip. [mm] | ± 30 |  |  |  |