OBJETIVO: Definir o roteiro de trabalho e os parâmetros para o Controle do

Processo.

|  | PRODUTO Nome: Bloco Fundido Alav. Regulavel CEH Código: DR275110233 Cliente: Bondioli e Pavessi Peso peça: 223g Material: SAE 305 Molde Nº: 001 N° Cav.: 01 Produção/Hora: 70 peças/hora |
| --- | --- |
|  | INJEÇÃO DO PRODUTO Injetora Nº: 250TON Temperatura do Alumínio: 660° ± 20°Tol. Parâmetros de Injeção 250TON: Última página. Regulagem de Altura 250TON: B1 |

| Limpeza da liga e Inicio de Injeção | Processo | Evidência |
| --- | --- | --- |
| - Usar escorificante no banho. Seguir o procedimento descrito na IT 005 – Fundição e Preparação de Alumínio. | IT 005 – Fundição e preparação de alumínio Índice - 09 | Anexo 02: IT 005 – Controle de limpeza e temperatura do material |
| - Desgaseificar. Seguir o procedimento descrito na IT 005 – Fundição e Preparação de Alumínio. |  |  |
| - Utilizar o Refinador de Grãos. Seguir o procedimento descrito na IT 005 – Fundição e Preparação de Alumínio. |  |  |
| - Utilizar do Modificador de Silício. Seguir o procedimento descrito na IT 005 – Fundição e Preparação de Alumínio. |  |  |
| - Verificar a temperatura da liga de alumínio sempre antes de injetar, verificar a temperatura e tolerância na IT do produto. | IT 005 – Fundição e preparação de alumínio Índice - 09 | Anexo 02: IT 005 – Controle de limpeza e temperatura do material |
| - Ao iniciar retirar a pressão de injeção, injetar 5 a 10 peças para aquecer o molde, após, ligar a pressão e injetar até a peça estar conforme. | IT 010 – Preparação Para Injetoras |  |
| - Fazer teste de sanidade e/ou teste dimensional, (caso necessário para liberação de produção). | IT 015 / RD - do produto | Anexo 01 – IT 015 – Controle de Porosidade / Relatório Dimensional (RD) |
| - Se a peça estiver conforme, liberar para a produção. | IT 001 – Diário de Produção | Liberação de Setup – Diário de Produção |
| - Injetar até concluir OP. | IT 001 – Diário de produção |  |

|  | Relatório Dimensional: Durante o processo de setup interno é feito a verificação das cotas para aprovação de produção. A evidência se encontra no: Z:\SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE (2024)\2 - Registros da Qualidade\RQ002 - REGISTRO DIMENSIONAL\2024\Bondioli e Pavessi\Bloco Bruto CEH Passo 40 Utilizar o gabarito especifico para as cotas do pino frontal conforme imagem ao lado. A liberação da produção é realizada após o relatório dimensional, e deve ser feito pelo Inspetor de qualidade. |
| --- | --- |
|  | TESTE DE SANIDADE: CORTE Cortar as peças conforme imagem ao lado para verificação de possíveis porosidade. Com o teste feito e aprovado, as peças são liberadas para segmento da injeção. Após a injeção, as peças são transportadas para a quebra de canal na prensa hidráulica. |
|  | LIXAÇÃO Lixar a lateral da peça com uma lixa cinta de 100 ou 80 grãos de graduação para retirar os “dentes”. Após o processo de lixação, transporta-las para a quebra de canal na prensa hidráulica. |

|  | QUEBRA DO CANAL: PRENSA HIDRÁULICA Após o término da injeção, as peças deverão ser transportadas para a retirada de canal na Prensa Hidráulica, verificar IT 008 – Prensa Hidráulica, primeiro ela deitada na esquerda depois em pé na direita. AZUL é peça conforme, AMARELA peças em análise VERMELHA peças e canal não conforme. (Na ausência de caixa vermelha, identificar o produto N/C nas demais caixas) Ao término do processo, transportar para o setor de acabamento para a punção manual. |
| --- | --- |
|  | PUNÇÃO MANUAL Com um pino de 7mm desobstruir furo interno. Após o término deste processo as peças devem ser deslocadas para a expedição. |
|  | INSPEÇÃO FINAL E EMBALAGEM Fazer a INSPEÇÃO VISUAL 100%, verificar IT 013 – Inspeção Final dos Produtos. Fazer uma amostragem de 5% do lote onde deve se verificar utilizando o desenho técnico do produto as cotas do mesmo e por fim embalar as peças em Caixa de Papelão, N° 04A. As caixas devem ser colocadas em pallet e passar o filme stretch. Quant. por caixa: 100 peças. |

PARÂMETRO DE INJEÇÃO 250TON

| TOLERÂNCIA DE PARÂMENTRO NA 250TON |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO | TOLERÂNCIA | DESCRIÇÃO | TOLERÂNCIA |  |
| Rampa Fase 01: [s] | 0.00 | Pressão Contraste: [Bar] | ± 10 |  |
| Vel. Fase 01: [%] | ± 5 | Tempo Comp.: [s] | ± 1 |  |
| Partida Fase 02: [mm] | ± 50 | Tempo Resf.: [s] | ± 1 |  |
| Rampa Fase 02: [s] | 0.00 | Vel. Acomp. Molde: [%] | ± 5 |  |
| Vel. Fase 02: [%] | ± 5 | Parar Injeção: [mm] | ± 50 |  |
| Partida Fase 03: [mm] | ± 50 | Atraso Retorno: [s] | ± 1 |  |
| Vel. Fase 03: [%] | ± 5 |  |  |  |
| Atraso Multip. [mm] | ± 1 |  |  |  |

Parâmetros para extração não possuem tolerância.