OBJETIVO: Definir o roteiro de trabalho e os parâmetros para o Controle do

Processo.

|  | PRODUTO Nome: Porta Alavanca P36 Código: DO275110101 Cliente: Bondioli e Pavessi Peso peça: 0,090g Material: SAE 305 Molde Nº: 252/2 N° Cav.: 02 Produção/Hora: 140 peças/hora |
| --- | --- |
|  | INJEÇÃO DO PRODUTO Injetora Nº: 250TON Temperatura do Alumínio: 660° ± 20°Tol. Parâmetros de Injeção 250TON: Última página. |

| Limpeza da liga e Inicio de Injeção | Processo | Evidência |
| --- | --- | --- |
| - Usar escorificante no banho. Seguir o procedimento descrito na IT 005 – Fundição e Preparação de Alumínio. | IT 005 – Fundição e preparação de alumínio Índice - 09 | Anexo 02: IT 005 – Controle de limpeza e temperatura do material |
| - Desgaseificar. Seguir o procedimento descrito na IT 005 – Fundição e Preparação de Alumínio. |  |  |
| - Verificar a temperatura da liga de alumínio sempre antes de injetar, verificar a temperatura e tolerância na IT do produto. | IT 005 – Fundição e preparação de alumínio Índice - 09 | Anexo 02: IT 005 – Controle de limpeza e temperatura do material |
| - Ao iniciar retirar a pressão de injeção, injetar 5 a 10 peças para aquecer o molde, após, ligar a pressão e injetar até a peça estar conforme. | IT 010 – Preparação Para Injetoras |  |
| - Fazer teste de sanidade e/ou teste dimensional, (caso necessário para liberação de produção). | IT 015 / RD - do produto | Anexo 01 – IT 015 – Controle de Porosidade / Relatório Dimensional (RD) |
| - Se a peça estiver conforme, liberar para a produção. | IT 001 – Diário de Produção | Liberação de Setup – Diário de Produção |
| - Injetar até concluir OP. | IT 001 – Diário de produção |  |

|  | ALERTA DE QUALIDADE | DATA: 04/05/2023 |
| --- | --- | --- |
| Descrição do Produto | P36 | REV. 00 |
| NÃO CONFORME CONFORME |  |  |
| ATENÇÃO!!! CUIDAR POSSÍVEL DESLOCAMENTO QUE PODE OCORRER DURANTE A INJEÇÃO! |  |  |

|  | QUEBRA DO CANAL Após o término da injeção, as peças devem ser transportadas para a retirada manual do canal e pulmões, após o término separa-las por caixas. AZUL é peça conforme, AMARELA peças em análise VERMELHA peças e canal não conforme. (Na ausência de caixa vermelha, identificar o produto N/C nas demais caixas) Após o término de processo, as peças devem ser transportadas para a rebarbação manual. |
| --- | --- |
|  | REBARBAÇÃO MANUAL Com o uso de um gabarito específico, desobstruir o centro da peça. Após a finalidade de rebarbação manual, transportar as peças para o jato de granalha. |
|  | JATO DE GRANALHA Jatear as peças no jato de granalha, com 3 min de tempo e uma potência de 60bar. Antes de ligar a máquina, verificar se o botão de emergência se encontra acionado; Verificar as condições da máquina, painel, granalha, óleo e demais fatores, consultar IT 011 – Jato de Granalha. Após o processo, transportar as peças para a inspeção final e embalagem. |
|  | INSPEÇÃO FINAL E EMBALAGEM Fazer a INSPEÇÃO VISUAL 100%, verificar IT 013 – Inspeção Final dos Produtos e por fim embalar as peças em Caixa de Papelão, N° 04A. As caixas devem ser colocadas em pallet e passar o filme stretch. Quant. por caixa: 400 peças. |

PARÂMETRO DE INJEÇÃO 250TON

| TOLERÂNCIA DE PARÂMENTRO NA 250TON |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO | TOLERÂNCIA | DESCRIÇÃO | TOLERÂNCIA |  |
| Rampa Fase 01: [s] | 0.00 | Pressão Contraste: [Bar] | ± 10 |  |
| Vel. Fase 01: [%] | ± 5 | Tempo Comp.: [s] | ± 1 |  |
| Partida Fase 02: [mm] | ± 50 | Tempo Resf.: [s] | ± 1 |  |
| Rampa Fase 02: [s] | 0.00 | Vel. Acomp. Molde: [%] | ± 5 |  |
| Vel. Fase 02: [%] | ± 5 | Parar Injeção: [mm] | ± 50 |  |
| Partida Fase 03: [mm] | ± 50 | Atraso Retorno: [s] | ± 1 |  |
| Vel. Fase 03: [%] | ± 5 |  |  |  |
| Partida Multip. [mm] | ± 50 |  |  |  |

Parâmetros para extração não possuem tolerância.